监护仪参数

基本要求：彩显、触摸 屏幕≥12寸，中文菜单。抗干扰能力强。

- 动态心电，物理连接5导联，波形清晰，抗干扰能力强。

- 血氧饱和度，反应灵敏，抗运动干扰和低灌注，监测准确稳定。

探头重复使用，防水设计，可直接清洗消毒。

- 无创血压，手动、自动连续，除成人外，具备婴幼儿测量功能。

- 双有创血压，可连续监测动脉压、中心静脉压等。

- 呼吸末二氧化碳，无论主流、旁流、微流技术，尽量减少采样的耗材支出。

- 双通道体温监测，为患者体温保护提供数据。

- 模块化插件式设计，便于升级，要求低功耗无风扇设计。

- 标配网口，可将数据输出给医院的系统，如HIS、LIS等。

- 提供本地区至少五家以上二级以上医院麻醉科使用客户，便于考察对比质量及售后服务情况。

- 选配麻醉气体（AG）监测，必须有七氟烷、O2、CO2等麻醉气体，最佳具备麻醉气体最低肺泡浓度（MAC）监测功能。