麻醉机参数要求

基本要求：耐用，气密性好，潮气量准确，能安全用于小儿麻醉和吸入麻醉。

- 呼吸机采用电动电控或气动电控，具备IPPV（间歇正压通气模式）和PLV（压力模式）

- 在VCV（容量）模式下最小潮气量设置值为20ml

- 可持续监测吸入氧浓度，是否可调节,吸气末正压PEEP：0－20cmH2O，吸呼比（Ti∶Te）：4∶1～1∶4，快速充氧25 - 75升/分

- 气源：氧气、压缩空气，具备空氧混合功能。

- 七氟烷单罐，方便加药，彩色显示屏尺寸 ≥ 5寸，中文菜单。

- 集成式呼吸回路设计，手动机控切换便捷，成人、儿童使用无需更换风箱。

- 二氧化碳吸收罐容积不小于1.5升，方便拆卸，气密性好。

- 监测：氧浓度，呼吸频率，潮气量，分钟通气量，气道峰压、PEEP以及平均压或/和平台压等，声光报警，可调节的高低报警阈值。

- 呼吸回路带有加热系统，不积水、不影响活瓣的开闭。流量传感器不受水气影响，以获得准确的监测数据。

10  提供本地区至少五家以上二级以上医院麻醉科使用客户，便于考察对比质量及售后服务情况。